Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Кафедра фізики

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 2

з дисципліни «Фізика»

на тему: «Дослідження явища самоіндукції»

Варіант 10

Виконав:	Перевірив:

ст. гр. ПЗПІ-25-6	Приймачов Ю. Д.

Коновалов О. С.

Харків — 2026

# 1 Мета роботи

Дослідити явище самоіндукції, яке виникає при змінах сили струму в котушці індуктивності. Визначити індуктивність соленоїда та ЕРС самоіндукції при розмиканні кола.

# 2 Експериментальні дослідження

## 2.1 Прилади та приладдя

Для виконання лабораторної роботи використовувалася програма комп'ютерної симуляції «Самоіндукція».

## 2.2 Вхідні дані

Таблиця 1 — Вихідні дані

| Варіант | S, ×10⁻⁴ м² | N | l, ×10⁻² м | R, Ом | U, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16 | 150 | 20 | 50 | 220 |

## 2.3 Результати вимірювань

Таблиця 2 — Результати вимірювань

| t, с | I, А | ln I | L, Гн | ε, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 4.4000 | 1.4816 | — | 220.00 |
| 0.7 | 3.7661 | 1.3260 | 224.99 | 188.30 |
| 1.5 | 3.1527 | 1.1483 | 224.99 | 157.63 |
| 2.7 | 2.4148 | 0.8816 | 225.00 | 120.74 |
| 3.6 | 1.9770 | 0.6816 | 224.99 | 98.85 |
| 4.7 | 1.5483 | 0.4372 | 225.00 | 77.42 |
| 5.8 | 1.2125 | 0.1927 | 224.99 | 60.62 |
| 7.0 | 0.9287 | -0.0740 | 225.00 | 46.43 |
| 8.2 | 0.7113 | -0.3407 | 224.99 | 35.57 |
| 9.4 | 0.5448 | -0.6073 | 224.99 | 27.24 |
| 10.6 | 0.4173 | -0.8739 | 225.00 | 20.87 |
| 11.7 | 0.3268 | -1.1184 | 225.00 | 16.34 |
| 12.9 | 0.2503 | -1.3851 | 225.00 | 12.52 |
| Середнє L |  |  | 225.00 Гн |  |

# 3 Обробка результатів

## 3.1 Закон спаду струму

При розмиканні кола з індуктивністю сила струму спадає за експоненціальним законом:

I = I0 · e−R·tL	(1)

## 3.2 Обчислення індуктивності

З формули (1) знаходимо індуктивність:

L = −R · tlnII0	(2)

Числова підстановка для t = 0,7 с:

L = −50 · 0,7ln3,76614,4 = 225,00 Гн

Середнє значення індуктивності: L = 225.00 Гн.

Індуктивність залишається сталою для всіх моментів часу, що підтверджує її характеристику як властивість контуру.

## 3.3 Графіки I = f(t) та ln I = f(t)

Рисунок 1 — Залежності I = f(t) та ln I = f(t)

Лінійність графіка ln I = f(t) підтверджує експоненціальний закон спаду струму. Нахил прямої: k = -0.2222.

## 3.4 Обчислення ЕРС самоіндукції

ЕРС самоіндукції визначається за формулою:

εC = R · I0 · e−R·tL = R · I(t)	(3)

εmax(t = 0) = 50 · 4.4 = 220 В

εmin(t = 12.9) = 50 · 0.2503 = 12.52 В

## 3.5 Графік ε = f(t)

Рисунок 2 — Залежність ε = f(t)

# Висновок

В результаті лабораторних досліджень підтверджено, що після розмикання кола з індуктивністю сила струму спадає за експоненціальним законом I = I₀·e^(−Rt/L). Лінійність графіка ln I = f(t) є прямим підтвердженням цього закону.

Індуктивність соленоїда L = 225.00 Гн залишається сталою для всіх моментів часу, що є характеристикою контуру, а не струму.

ЕРС самоіндукції максимальна в початковий момент розмикання (ε = 220 В) і спадає за тим же експоненціальним законом. Початкова сила струму I₀ = U/R = 4.4 А не залежить від параметрів соленоїда.